# 未来科技 (FutureTech) 灵动 X1 (SmartClean X1) 旗舰扫拖机器人 - 用户操作与维护手册 (完整版 V6.0)

文档编号：FT-X1-PRO-DOC-2025-V6 发布日期：2025年05月01日 适用固件版本：V2.3.0 及以上

目录

未来科技 (FutureTech) 灵动 X1 (SmartClean X1) 旗舰扫拖机器人 - 用户操作与维护手册 (完整版 V6.0)	1

第一章：安全信息与合规性声明	1

1.1 重要安全警告 (General Safety Warnings)	1

1.1.1 使用人群限制	1

1.1.2 小部件与窒息风险	1

1.1.3 激光安全说明	1

1.1.4 电池与充电安全	1

1.2 家庭环境准备须知 (Preparation)	2

1.2.1 地面物品清理	2

1.2.2 贵重与易碎品保护	2

1.2.3 特殊地面环境说明	2

第二章：产品组成与安装指南	3

2.1 主机部件详解	3

2.2 全能基站安装规范	4

2.2.1 选址要求	4

2.2.2 安装步骤	4

2.3 首次运行与快速建图流程	5

第三章：APP 功能深度解析与个性化设置	6

3.1 清扫模式自定义 (Cleaning Modes)	6

3.2 参数调节 (Advanced Settings)	6

3.3 预约清扫与自动化 (Scheduling)	7

3.4 多楼层地图管理 (Multi-Map)	7

第四章：维护与保养周期表 (Maintenance)	8

4.1 主机核心部件维护	8

4.1.1 主刷（滚刷）	8

4.1.2 边刷	8

4.1.3 传感器清洁	9

4.2 基站系统维护	9

4.2.1 污水箱	9

4.2.2 基站底座与清洁盘	9

4.2.3 集尘袋	10

第五章：常见使用技巧与疑难解答 (Tips & FAQ)	10

5.1 应对顽固污渍的技巧	11

5.2 地毯处理策略	11

5.3 离线语音控制	11

5.4 固件升级 (OTA)	12

第六章：环保说明与回收	12

6.1 产品中有害物质的名称及含量	12

6.2 废弃回收提示	12

# 第一章：安全信息与合规性声明

## 1.1 重要安全警告 (General Safety Warnings)

感谢您选择未来科技 (FutureTech) 的智能清洁产品。在使用本设备之前，请务必仔细阅读并理解本手册中的所有安全说明。本手册包含重要的安全信息、操作说明和维护指南。不遵守警告和说明可能导致电击、火灾、严重的人身伤害或财产损失。请妥善保管本手册以备将来参考。

### 1.1.1 使用人群限制

非玩具声明：本产品不仅是智能家电，含有高速旋转部件和激光发射器。本产品严禁作为玩具使用。请勿让儿童或宠物坐在静止或移动的机器人上。

行为能力限制：本产品不打算由身体、感官或精神能力有缺陷的人（包括 8 岁以下儿童）或缺乏经验和知识的人使用，除非他们在负责其安全的人员的严格监督或指导下使用。

特殊人群：孕妇或佩戴心脏起搏器的人群在使用本设备时，请保持 50cm 以上的安全距离，尽管本产品的辐射符合国家标准，但出于谨慎原则建议保持距离。

### 1.1.2 小部件与窒息风险

存放警告：包装箱内含有清洁刷（带小刀片）、边刷、拆卸工具、螺丝钉等小部件。请务必将这些部件放置在 3 岁以下儿童和宠物无法接触的地方，以免发生误食窒息或割伤危险。

配件处理：废弃的配件请勿随意丢弃，应按照当地垃圾分类法规进行处理。

### 1.1.3 激光安全说明

激光等级：本产品配备的 LDS 激光雷达传感器符合 IEC 60825-1:2014 标准的 Class 1 (1类) 激光产品安全性。该类激光在正常使用条件下对人体肉眼无害。

禁止操作：在任何情况下，请勿直视激光发射源（位于机身顶部凸起内）。严禁私自拆卸激光雷达保护罩。若发现激光头停止旋转或发出异响，请立即停止使用并联系售后。

### 1.1.4 电池与充电安全

严禁改装：严禁拆解、撞击、挤压或将电池投入火中。严禁使用非原厂电池替换。

异常处理：若电池出现严重鼓胀、漏液或过热（触摸烫手），请务必立即停止使用。

环境温度：请勿在温度高于 45°C 或低于 0°C 的环境中充电或使用。高温可能导致电池热失控，低温可能导致不可逆的容量衰减（锂析出）。

长期存放：若超过 3 个月不使用，请先将电池充满至 60% 以上，关机并拔掉基站电源，存放于阴凉干燥处。

## 1.2 家庭环境准备须知 (Preparation)

为了保证灵动 X1 的清洁效率和导航精准度，防止机器受困或损坏家具，请在首次建图前对家庭环境进行严格整理。

### 1.2.1 地面物品清理

电源线与线缆：虽然 X1 配备了 AI 3D 结构光视觉避障，但直径小于 5mm 的数据线、耳机线仍可能进入主刷盲区并被卷入。请务必使用理线带将地面线缆固定或收纳。

轻小物体：请收拾袜子、塑料袋、拖鞋等散落物品。塑料袋吸入吸尘口会导致风机过热报错。

液体处理：本产品严禁吸入积水（如卫生间积水、打翻的牛奶）。吸入液体会导致风机短路、主板腐蚀，此情况不在保修范围内。

### 1.2.2 贵重与易碎品保护

物理隔离：对于落地花瓶、未固定的高脚工艺品、价值连城的古董地毯，请将其移至安全区域。

软件禁区：建议在首次建图后，立即在 APP 中为这些区域设置“禁区”或“虚拟墙”。

### 1.2.3 特殊地面环境说明

悬空环境：如果在复式楼梯口、下沉式玄关使用，尽管机器拥有 6 组红外悬崖传感器，但受限于地面材质反射率（如深色吸光地砖）或传感器积灰，我们仍强烈建议在边缘处放置物理护栏（高度 > 5cm）。

深色/黑色地面：极深色或黑色的地毯/地板可能会强烈吸收红外光，导致悬崖传感器误判为“悬崖”而拒绝前进。如有此情况，请在 APP 设置中关闭“防跌落增强模式”（注意：关闭后必须配合物理护栏使用）。

长毛地毯：对于毛长超过 2cm 的长毛地毯，主刷可能会被缠绕卡死。请设置“扫拖禁区”。

# 第二章：产品组成与安装指南

## 2.1 主机部件详解

了解您的机器人是高效使用的前提。

LDS 激光雷达测距传感器：位于顶部凸起处，以 5Hz 的频率 360° 扫描环境，构建厘米级精度的房间地图。

按键面板：

回充/局部清扫键 (Home)：

短按：启动以当前位置为中心 1.5m x 1.5m 的局部清扫。

长按 3 秒：结束任务并命令机器人返回基站充电。

电源/全局清扫键 (Power)：

短按：启动/暂停全屋清扫。

长按 3 秒：开机/关机。

长按 15 秒：强制断电复位。

指示灯逻辑：

白色常亮：工作正常/电量充足 (>20%)。

白色呼吸：正在充电/启动中。

橙色常亮：电量低 (<20%)。

红色闪烁：发生故障（具体请查看 APP 错误代码或收听语音）。

碰撞缓冲板：机身前侧半圆弧结构，内置机械微动开关，用于感知物理碰撞。

沿墙传感器 (PSD)：机身右侧，发射红外光束，用于保持与墙壁约 10mm 的精准距离，确保墙角清洁且不刮伤墙面。

AI 3D 结构光模组：机身正前方，包含线激光发射器和摄像头，用于探测低矮障碍物（如拖鞋、体重秤、宠物粪便）。

## 2.2 全能基站安装规范

基站不仅是充电座，更是集尘、清洗拖布、烘干、补水的中枢。

### 2.2.1 选址要求

地面平整：必须放置在硬质水平地面上（瓷砖、木地板）。严禁放置在地毯上，否则基站会倾斜导致无法回充。

空间预留：

前方：> 1.5 米开阔区（用于机器人调头倒车入库）。

左右：各 > 0.5 米（方便维修与散热）。

上方：> 1.0 米（方便取出清水/污水箱）。

Wi-Fi 覆盖：请使用手机在安装位置测试信号，确保 Wi-Fi 信号强度满格。基站也是机器人的信号中继点。

### 2.2.2 安装步骤

连接电源线：将电源线插入基站背部的电源接口，并将多余的线材缠绕在背部的收纳槽中，防止机器人工作时吞吃线材。

安装防水板：若放置在实木地板、复合地板上，务必安装附赠的 ABS 防水垫。尽管基站有烘干功能，但在回洗过程中仍可能有微量水滴溅出，长期可能会导致木地板受潮变形。

加水：取出右侧蓝色提手的清水箱，注入自来水至“MAX”刻度线。警告：严禁加入非官方指定的清洁液、消毒液、精油，这会导致基站内部水泵腐蚀堵塞。

## 2.3 首次运行与快速建图流程

移除保护物：使用前请务必移除主机两侧防撞板缝隙中的泡沫塞，撕掉视觉传感器表面的保护膜。

开机充电：手动将主机推入基站（集尘口对准基站集尘口）。机器会自动开机并语音提示“开始充电”。建议首次使用前充满 4 小时。

APP 配对：

下载“未来家 (FutureHome)”APP。

注册并登录账号。

打开机器人上盖，同时按住“回充”+“电源”键 3 秒，直到 Wi-Fi 指示灯慢闪。

按照 APP 提示连接 2.4GHz Wi-Fi（注意：暂不支持 5G 频段 Wi-Fi，若路由器为双频合一，建议在路由器设置中暂时分离频段）。

执行快速建图：

配对成功后，点击首页“快速建图”。

在此模式下，机器人风机不转、拖布抬起，仅快速巡航。

100 平米的户型大约耗时 8-12 分钟。

建图期间请勿跟随、阻挡机器人，保持所有房门开启。

# 第三章：APP 功能深度解析与个性化设置

## 3.1 清扫模式自定义 (Cleaning Modes)

灵动 X1 支持多种清洁组合，适应不同场景。

扫拖同时 (Vac & Mop)：默认模式。前吸后拖，适合日常维护。

仅扫地 (Vacuum Only)：拖布支架自动抬升 8mm，水泵关闭，风机全速运行。适合需要保持干燥的木地板或地毯环境。

仅拖地 (Mop Only)：风机关闭（静音），仅依靠旋转拖布擦地。适合地面无灰尘仅有污渍，或需要极致安静（如婴儿睡眠时）的场景。

先扫后拖 (Vacuum then Mop)：深度清洁模式。

阶段一：机器人进行全屋“仅扫地”作业。

阶段二：自动回基站清洗拖布。

阶段三：进行全屋“仅拖地”作业。

优势：彻底避免了湿拖布沾染灰尘变成“和稀泥”，清洁度最高，但耗时最长。

## 3.2 参数调节 (Advanced Settings)

吸力调节：安静 (600Pa) / 标准 (1500Pa) / 强力 (3000Pa) / 超强 (6000Pa)。注意：超强模式下噪音较大且耗电快。

拖布水量：低 / 中 / 高。南方“回南天”建议设为“低”，厨房油污建议设为“高”。

清洁次数：x1 (单次覆盖) / x2 (井字形交叉覆盖)。

路径偏好：

标准：弓字形路径，兼顾效率与覆盖。

精细：以更密集的弓字形行走，重叠率提升至 60%，适合重污渍。

## 3.3 预约清扫与自动化 (Scheduling)

您可以利用强大的定时任务功能实现全自动托管：

场景示例 A (工作日)：周一至周五，上午 10:00，全屋清扫，标准吸力，自动回洗频率 20分钟。

场景示例 B (周末深度)：周六，下午 14:00，仅清扫“客厅”和“厨房”，强力模式，水量“大”，清洁次数 x2。

勿扰模式 (DND)：

默认开启时间：22:00 - 08:00。

在此期间：机器人将关闭语音播报，调低指示灯亮度，暂停“断点续扫”功能（即充好电也不会半夜出来工作）。

## 3.4 多楼层地图管理 (Multi-Map)

灵动 X1 支持保存最多 5 张不同的地图。

切换楼层操作：

将机器人（若有条件，连同基站）搬运至新楼层。

若不搬运基站，机器人将无法自动回洗拖布，请留意拖布湿度。

创建新图：在 APP 地图列表中选择“创建新地图” -> “快速建图”。

自动识别定位：建图完成后，下次开机机器人会自动旋转扫描特征点，识别当前所在楼层并加载对应地图。若定位失败，请手动在 APP 中选择地图。

# 第四章：维护与保养周期表 (Maintenance)

为了保持机器的最佳性能，请严格按照以下周期进行维护。注意：维护前请务必关机并断开基站电源。

## 4.1 主机核心部件维护

### 4.1.1 主刷（滚刷）

清理频率：每周 1 次。

拆卸步骤：

翻转机器人，按压主刷罩上的两个红色卡扣，取下主刷罩。

取出主刷组件。

关键步骤：拔掉主刷左右两端的圆形端盖（可拆卸），清理缠绕在轴承上的头发。此处最容易被忽略导致电机堵转。

使用自带的小鸟刀割断刷毛上的缠绕物。

更换周期：6 - 12 个月（视地面磨损情况而定）。

### 4.1.2 边刷

清理频率：每月 1 次。

操作指南：

使用十字螺丝刀拆下固定边刷的螺丝。

取下边刷，清理根部的发丝。

复原技巧：若刷毛严重弯曲变形，可将刷毛部分浸泡在 80°C 热水中 15 秒，取出晾干即可恢复形状。

更换周期：3 - 6 个月。

### 4.1.3 传感器清洁

清理频率：每月 1 次。

操作：使用干燥的软布（严禁使用湿布或化学溶剂）擦拭以下部位：

机身底部的 6 个悬崖传感器窗口。

机身右侧的沿墙传感器。

机身顶部的激光雷达保护罩。

机身背部的充电极片。

## 4.2 基站系统维护

### 4.2.1 污水箱

清理频率：每次 拖地任务完成后。

警告：切勿让污水在箱内过夜，尤其是在夏季。细菌发酵会产生沼气和极度难闻的异味。

清洁方法：倒掉污水后，加入少量清水摇晃冲洗箱底沉淀物。定期检查浮漂是否灵活。

### 4.2.2 基站底座与清洁盘

清理频率：每 2 周 1 次。

操作步骤：

短按基站上的“出仓”键，让机器人退出基站。

取出基站底部的黑色过滤网。

按下释放卡扣，取出整个清洁盘（Cleaning Tray）。

在水龙头下用清洁刷冲洗清洁盘，去除积存的泥沙和线团。

用湿纸巾擦拭基站内部底座的积水。

原样装回。

### 4.2.3 集尘袋

更换频率：6 - 8 周（APP 会弹窗提示）。

操作步骤：

打开基站中间的集尘盖板。

捏住集尘袋上的硬纸板提手，直接向上提拉。纸板会自动封住袋口，防止灰尘外泄。

丢弃旧袋，沿滑槽插入新袋至底。

注意：切勿尝试倒出灰尘重复使用集尘袋，这会导致密封性下降，粉尘泄漏进入基站电机，导致昂贵的维修费用。

# 第五章：常见使用技巧与疑难解答 (Tips & FAQ)

## 5.1 应对顽固污渍的技巧

场景描述：厨房地面有干涸已久的酱油渍、咖啡渍。

操作建议：

在 APP 中划定该区域为“指哪扫哪”区域。

选择“精细拖地”模式。

将回洗间隔设置为“每 10 分钟”，确保拖布时刻保持湿润。

设置清洁次数为“x2”。

## 5.2 地毯处理策略

短毛地毯 (<1cm)：建议开启“地毯增压”模式。机器上地毯后会自动识别，停止出水，并瞬间将吸力提升至 MAX 档位，吸出深层灰尘。

长毛地毯 (>2cm)：由于长毛会阻碍驱动轮，建议在 APP 中设置“拖地禁区”或“虚拟墙”，让机器完全避开该区域。

地毯潮湿问题：如果发现地毯边缘被打湿，请在 APP 中调大“地毯闪避距离”。

## 5.3 离线语音控制

灵动 X1 内置离线语音引擎，无需连接 Wi-Fi 即可实现基础控制。这对于家中网络不稳定或老人使用非常方便。

唤醒词：“你好，小灵”。

常用指令：

“开始清扫”

“暂停工作”

“返回充电”

“清洗拖布”

“集尘”

“把音量调大一点”

## 5.4 固件升级 (OTA)

未来科技会定期推送新固件以优化算法。

检查更新：进入 APP -> 设置 -> 固件更新。

升级条件：机器人位于基站内，且电量 > 50%。

升级过程：大约持续 5-10 分钟，期间指示灯会闪烁，且机器会重启。请勿在升级过程中断电。

# 第六章：环保说明与回收

## 6.1 产品中有害物质的名称及含量

本产品符合《电器电子产品有害物质限制使用管理办法》(中国 RoHS)。

铅 (Pb)：仅在部分电路板焊点中存在微量，符合欧盟 RoHS 豁免条款。

汞 (Hg)：O (未检出)

镉 (Cd)：O (未检出)

六价铬 (Cr(VI))：O (未检出)

## 6.2 废弃回收提示

本产品含有锂离子电池。当产品达到使用寿命需要废弃时，请勿将其作为普通生活垃圾处理。

请将机器交给具有相关资质的专业回收机构。

取出电池步骤（仅限报废时）：拆下底部螺丝 -> 打开底盖 -> 拔掉电池接口 -> 取出电池。

警告：取出电池前必须确保机器已断电。

未来科技 (FutureTech) 保留对本手册的最终解释权和修改权。 服务热线：400-888-9999